- 附录A 
　　（规范性附录） 
　　危险化学品经营单位安全评价现场检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 类别 | 检 查 记 录 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 安 全 管 理 制 度 | 1．有各级各类人员的安全管理责任制。 | A |  |  |
|  | 2．有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“双人双锁”制等）。 | A |  |  |
|  | 3．有完善的经营、销售（包括采购、出入库登记、验收、发放、出售等）管理制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括销售剧毒化学品的登记和查验准购证等）。 | A |  |  |
|  | 4．建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | B |  |  |
|  | 5．有符合国家标准《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）的仓储物品储藏养护制度。 | B |  |  |
|  | 6．有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程。 | A |  |  |
|  | 7．有事故应急救援措施；构成重大危险源的，建立事故应急救援预案，内容一般包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、工程抢险和医疗救护、演练等。 | B |  |  |

| 二 安 全 管 理 组 织 | 1．有安全管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在10人以下的，有专职或兼职安全管理人员；个体工 商户可委托具有国家规定资格的人员提供安全管理服务。 | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2．大中型仓库应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练。 | B |  |  |
|  | 3．仓库应确定一名主要管理人员为安全负责人，全面负责仓库安全管理工作。 | B |  |  |
| 三 从 业 人 员 要 求 | 1．单位主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A |  |  |
|  | 2．其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 | B |  |  |
|  | 3．特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A |  |  |
| 四 仓 储 场 所 要 求 | 1．从事批发业务的单位应有公安消防部门验收合格的专用仓库（自有或租用）。所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所。 没有也不租赁储存场所从事批发业务的单位，不得将所经营的危险化学品存放在业务经营场所。 | A |  |  |
|  | 2．零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，也可采取措施满足安全防护要求。店面经营面积（不含库房）应不小于60m2。 | B |  |  |
|  | 3．零售业务的店面内不得设有生活设施；只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过1t，禁忌物料不能混放；综合性商场（含建材市场）所经营的危险化学品应专柜存放。 | B |  |  |
|  | 4．零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）应有实墙相隔。库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t。 | B |  |  |

| 5．零售业务店面的备货库房经公安消防部门验收合格。 | A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6．大型仓库（库房或货场总面积大于9000m2）、中型仓库（库房或货场总面积在550m2 –9000m2之间）应在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域。 | B |  |  |
| 7．大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求。 | B |  |  |
| 8．大中型仓库内库区和生活区应分设，两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 | B |  |  |
| 9．小型仓库（小型仓库的库房或货场总面积小于550m2）危险化学品存放总质量应与仓库储存能力相适应。 | B |  |  |
| 10．用于仓储运输的车辆，应经有关部门审验合格。 | A |  |  |
| 11．危险化学品装卸码头经公安消防部门验收合格。 | A |  |  |
| 12．油品码头应符合《装卸油品码头防火设计规范》（JTJ237-99）的规定。 | B |  |  |
| 13．液化气码头应符合《液化气码头安全技术要求》（JT416-2000）的规定。 | B |  |  |
| 14．重力码头应符合《重力式码头设计与施工规范》（JTJ290-98）的规定。 | B |  |  |
| 15．斜坡码头及浮码头应符合《斜坡码头及浮码头设计与施工规范》（JTJ294-95）的规定。 | B |  |  |
| 16．有火灾爆炸危险的液体汽车加油加气站物品装卸设施应符合《石油库设计规范》（GBJ74-84，1995年版）第6章的规定。 | B |  |  |