建设工程教育网（www.jianshe99.com）


钢 屋 架 设 计 计 算

一、设计资料

    屋面采用梯形钢屋架、预应力钢筋混凝土屋面板。钢屋架两端支撑于钢筋混凝土柱上（砼等级C20）。钢屋架材料为Q235钢，焊条采用E43型，手工焊接。 该厂房横向跨度为24m，房屋长度为240m，柱距（屋架间距）为6m，房屋檐口高为2.0m，屋面坡度为1/12。

二、屋架布置及几何尺寸

[image: image1.png]1505 1595 1505 1505 1505 1505 1505

1355

0008
22

3000

2850

3000

3000





屋架几何尺寸图

屋架计算跨度=24000-300=23700mm。

屋架端部高度H0=2000mm。

二、支撑布置

[image: image2.png]



三、荷载计算

1、 荷载

永久荷载

预应力钢筋混凝土屋面板（包括嵌缝）             1500N/m2 =1.5 KN/m2 
屋架自重                                      （120+11×24）=0.384 KN/m2 
  防水层                                         380N/m2 =0.38 KN/m2 
  找平层2cm厚                                   400N/m2 =0.40 KN/m2 
  保温层                                         970N/m2 =0.97 KN/m2 
  支撑自重                                       80N/m2 =0.08 KN/m2           
[image: image3]     
小计                                                            ∑3.714 KN/m2

可变荷载

  活载                                            700N/m2=0.70 KN/m2
以上荷载计算中，因屋面坡度较小，风荷载对屋面为吸力，对重屋盖可不考虑，所以各荷载均按水平投影面积计算。

永久荷载设计值：1.2×3.714=4.457kN/m2
可变荷载设计值：1.4×0.7=0.98kN/m2

2、荷载组合

设计屋架时，应考虑以下三种荷载组合：

（1） 全跨永久荷载+全跨可变荷载

屋架上弦节点荷载：P=（4.457+0.98）×1.5×6=48.93kN

（2） 全跨永久荷载+半跨可变荷载

屋架上弦节点荷载：P1=4.457×1.5×6=40.11kN    P2=0.98×1.5×6=8.82kN

（3） 全跨屋架与支撑+半跨屋面板+半跨屋面活荷载

全跨屋架和支撑自重产生的节点荷载：P3=1.2×（0.384+0.08）×1.5×6=5.01kN

作用于半跨的屋面板及活载产生的节点荷载：取屋面可能出现的活载

P4=（1.2×1.5+1.4×0.7）×1.5×6=25.02kN

以上1），2）为使用阶段荷载组合;3）为施工阶段荷载组合。

四、内力计算

按力学求解器计算杆件内力，然后乘以实际的节点荷载，屋架要上述第一种荷载组合作用下，屋架的弦杆、竖杆和靠近两端的斜腹杆内力均达到最大值，在第二和第三种荷载作用下，靠跨中的斜腹杆的内力可能达到最大或发生变号，因此，在全跨荷载作用下所有杆件的内力均应计算，而在半跨荷载作用下，仅需计算近跨中的斜腹杆内力，取其中不利内力（正、负最大值）作为屋架的依据。具体计算见图屋架各杆内力组合见表。
[image: image4.png]


   
全跨荷载布置图

[image: image5.png]16

1560

01

T o
295 8%
100 1400
Ln Oy, T
s e AN RVAN R e 366 s
o 050 s -foo . e

5 0 . T AN N B oo " 3 g
Faaamas / \ N
A 45) 46| b
: il e
. L o, = : )

P ©
" ] ™




全跨荷载内力图

[image: image6.png]



左半跨荷载布置图

[image: image7.png]oq 98 s g
oz 93 P
o3 635 A
s 151
oy 1 R 1 300
I et e e BN S )
u ] T
w s 06fon 4 } L AN
o s JETIC /SRR ) e AP W I W I *
A £ 5 kw0 S xhos
R R LS o = R
g g
¥ A B . 3 0 T, © T e




左半跨荷载内力图

[image: image8.png]



右半跨荷载布置图

[image: image9.png]» . 933 935
EEGR, F 14 A PR T A i
10 w2 o o7 0 . N E
44 it
i S NuleAE), ¢ \
A & TG EVAREDE 3 b
ety ) g
— = it
. 5 )
] PGS e w5
. o RS




右半跨荷载内力图

                              内力计算表                                     表1

	杆 件
名 称
	杆内力系数
	全跨永久荷载+全跨可变荷载

P=48.93kN

N=P×③
	全跨永久荷载+半跨可变荷载

P1=40.11kN

P2=8.82kN

N左=P1×③+P2×①

N右=P1×③+P2×②
	全跨屋架支撑+半跨屋面板+半跨可变荷载

P3=5.01kN

P4=25.02kN

N左=P3×③+P4×①

N右=P3×③+P4×②
	计算内力
KN

	
	P=1
	
	
	
	

	
	在左
半跨
	在右半跨
	全跨
	
	
	
	

	
	①
	②
	③
	
	
	
	

	上
弦
杆
	10-11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	11-13
	-6.35
	-2.51
	-8.86
	-424.57
	-393.55
	-346.13
	-253.62
	-132.50
	-393.55

	
	13-15
	-9.35
	-4.65
	-14.00
	-670.88
	-613.42
	-555.38
	-379.18
	-230.94
	-613.42

	
	15-17
	-9.62
	-6.39
	-16.01
	-767.20
	-688.25
	-648.36
	-399.80
	-297.92
	-688.25

	
	17-18
	-7.84
	-7.84
	-15.68
	-751.39
	-654.53
	-654.53
	-341.67
	-341.67
	-654.53

	下
弦
杆
	1-2
	3.51
	1.25
	4.76
	228.10
	212.65
	184.74
	139.36
	68.08
	212.65

	
	2-3
	8.22
	3.62
	11.84
	567.37
	522.64
	465.83
	330.54
	185.45
	522.64

	
	3-4
	9.75
	5.54
	15.29
	732.70
	664.25
	612.25
	399.56
	266.78
	664.25

	
	4-5
	8.92
	7.12
	16.04
	768.64
	680.67
	658.44
	377.90
	321.13
	680.67

	斜
腹
杆
	1-11
	-6.54
	-2.35
	-8.89
	-426.01
	-396.97
	-345.22
	-259.79
	-127.64
	-396.97

	
	11-2
	4.89
	2.17
	7.06
	338.32
	311.50
	277.91
	196.73
	110.94
	311.50

	
	2-13
	-3.54
	-2.09
	-5.63
	-269.79
	-243.97
	-226.06
	-145.54
	-99.81
	-243.97

	
	13-3
	2.06
	1.89
	3.95
	189.28
	165.93
	163.84
	88.75
	83.90
	165.93

	
	3-15
	-0.86
	-1.83
	-2.69
	-128.90
	-106.30
	-118.28
	-43.82
	-73.91
	-118.28

	
	15-4
	-0.32
	1.67
	1.35
	64.69
	44.06
	68.39
	-1.97
	60.80
	68.39
-1.97

	
	4-17
	1.44
	1.63
	-0.19
	-9.10
	11.03
	13.37
	44.27
	50.27
	50.27

	
	17-5
	-2.40
	1.50
	-0.90
	-43.13
	-61.65
	-13.49
	-81.11
	41.89
	-81.11

	竖
杆
	1-10
	-0.50
	0
	-0.50
	-23.96
	-23.96
	-17.78
	-21.79
	-3.01
	-23.96

	
	2-12
	-1.00
	0
	-1.00
	-47.92
	-47.92
	-35.57
	-37.56
	-6.02
	-47.92

	
	3-14
	-1.00
	0
	-1.00
	-47.92
	-47.92
	-35.57
	-37.56
	-6.02
	-47.92

	
	4-16
	-1.00
	0
	-1.00
	-47.92
	-47.92
	-35.57
	-37.56
	-6.02
	-47.92

	
	5-18
	0.80
	0.80
	1.60
	76.67
	47.03
	47.03
	34.86
	34.85
	47.03


五、杆件截面设计

1、上弦杆截面计算

整个上弦杆采用同一截面，按最大内力计算N = -688.25kN（压力），查《钢结构设计手册》，节点板厚度选用12mm，支座节点板厚度选用14mm。

计算长度  屋架平面内取节间轴线长度
[image: image10.wmf]cm

l

x

5

.

150

0

=


屋架平面外根据支撑和内力变化取
[image: image11.wmf]cm

l

y

0

.

301

5

.

150

2

0

=

´

=


因为
[image: image12.wmf]y

x

l

l

0

0

2

=

，故截面宜选用两个不等肢角钢，且短肢相并。如图1所示。


[image: image13]
图1上弦截面

设
[image: image14.wmf]60

=

l

，查轴心受压构件的稳定系数表
[image: image15.wmf]807

.

0

=

j


需要截面积


[image: image16.wmf]2

3

3967

215

807

.

0

10

25

.

688

mm

f

N

A

=

´

´

=

=

j


需要回转半径


[image: image17.wmf]cm

l

i

x

x

51

.

2

60

1508

0

=

=

=

l

  
[image: image18.wmf]cm

l

i

y

y

03

.

5

60

3016

0

=

=

=

l


根据需要的A 、 ix 、iy ，查角钢型钢表，选用2∟
[image: image19.wmf]10

100

160

´

´

，A = 50.6 c㎡ , ix = 2.85 cm ,   iy = 7.78cm。

按所选角钢进行验算


[image: image20.wmf]53

85

.

2

5

.

150

0

=

=

=

x

x

x

i

l

l

，
[image: image21.wmf]39

78

.

7

0

.

301

0

=

=

=

y

y

y

i

l

l


满足长细比：
[image: image22.wmf]150

]

[

=

l

的要求。

由于
[image: image23.wmf]y

x

l

l

>

只需求出
[image: image24.wmf]x

j

j

=

min

，查轴心受压构件的稳定系数表，
[image: image25.wmf]842

.

0

=

x

j



[image: image26.wmf]=

s


[image: image27.wmf]2

2

3

/

215

/

162

5060

842

.

0

10

25

.

688

mm

N

f

mm

N

A

N

x

=

<

=

´

´

=

j


所选截面合适。
2、下弦杆截面计算

整个杆件采用同一截面，按最大内力计算，N=680.67kN （拉力）
计算长度  屋架平面内取节间轴线长度
[image: image28.wmf]cm

l

x

300

0

=


屋架平面外根据支撑布置取
[image: image29.wmf]cm

l

y

600

0

=


计算需要净截面面积


[image: image30.wmf]2

3

3166

215

10

67

.

680

mm

f

N

A

n

=

´

=

=


选用2∟160×100×10（短肢相并），见图2所示，A =50.60 c㎡ , ix = 2.85 cm , iy =7.78cm 
按所选角钢进行截面验算，取
[image: image31.wmf]A

A

n

=

。


[image: image32]
图2 下弦截面


[image: image33.wmf]350

]

[

105

85

.

2

300

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

i

l

  
[image: image34.wmf]350

]

[

77

78

.

7

600

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

i

l


 
[image: image35.wmf]=

s



 EMBED Equation.3  [image: image36.wmf]2

2

3

/

215

/

135

5060

10

67

.

680

mm

N

f

mm

N

A

N

=

<

=

´

=



 EMBED Equation.3  [image: image37.wmf]
所选截面满足要求。

3、斜杆截面计算

① 斜杆1-11
N = -396.97kN  (压力)，l0x = l0y = l =251.6 cm
因为l0x = l0y，故采用不等肢角钢，长肢相并，使ix = iy 

选用2∟140×90×10，见图3所示，A = 44.6 c㎡ , ix = 2.56 cm , iy = 6.84cm

[image: image38]
图3 斜杆1-11截面

[image: image39.wmf]150

]

[

98

56

.

2

6

.

251

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

 属于b类截面


[image: image40.wmf]150

]

[

37

84

.

6

6

.

251

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l

 属于b类截面

满足长细比：
[image: image41.wmf]150

]

[

=

l

的要求。

由于
[image: image42.wmf]y

x

l

l

>

只需求出
[image: image43.wmf]x

j

j

=

min

，查轴心受压构件的稳定系数表，
[image: image44.wmf]568

.

0

=

x

j



[image: image45.wmf]=

s


[image: image46.wmf]2

2

3

/

215

/

157

4460

568

.

0

10

97

.

396

mm

N

f

mm

N

A

N

x

=

<

=

´

´

=

j


所选截面合适。

② 斜杆11-2
N = 311.50kN（拉力），l0x = 0.8l = 208.1cm, l0y = l =260.1 cm
计算需要净截面面积


[image: image47.wmf]2

3

1449

215

10

50

.

311

mm

f

N

A

n

=

´

=

=


选用2∟63×8，见图4所示，A = 19.02 c㎡ , ix = 1.90 cm , iy = 3.10 cm

[image: image48]
图 4斜杆11-2截面

验算：

[image: image49.wmf]350

]

[

110

90

.

1

1

.

208

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

  
[image: image50.wmf]350

]

[

84

10

.

3

1

.

260

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l



[image: image51.wmf]=

s



 EMBED Equation.3  [image: image52.wmf]2

2

3

/

215

/

164

1902

10

50

.

311

mm

N

f

mm

N

A

N

=

<

=

´

=


所选截面满足要求。

 eq \o\ac(○,3) 斜杆2-13
N =-243.97kN (压力)，l0x =2247mm    l0y = l =2809mm
选用2∟80×7，见图5所示，A =21.72mm2 , ix =2.46cm , iy = 3.75cm

[image: image53]
图5斜杆2-13截面

[image: image54.wmf]150

]

[

91

46

.

2

7

.

224

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

 属于b类截面


[image: image55.wmf]150

]

[

75

75

.

3

9

.

280

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l

 属于b类截面

满足长细比：
[image: image56.wmf]150

]

[

=

l

的要求。

由于
[image: image57.wmf]y

x

l

l

>

只需求出
[image: image58.wmf]x

j

j

=

min

，查轴心受压构件的稳定系数表，
[image: image59.wmf]614

.

0

=

x

j



[image: image60.wmf]=

s


[image: image61.wmf]2

2

3

/

215

/

183

2172

614

.

0

10

97

.

243

mm

N

f

mm

N

A

N

x

=

<

=

´

´

=

j


所选截面合适。

 eq \o\ac(○,4)斜杆13-3
.N =165.93kN（拉力），l0x = 0.8l = 224.7cm, l0y = l =280.9 cm
计算需要净截面面积


[image: image62.wmf]2

3

772

215

10

93

.

165

mm

f

N

A

n

=

´

=

=


选用2∟56×5，见图6所示，A =10.82 c㎡ , ix =1.72 cm , iy =2.77 cm

[image: image63]
图 6 斜杆13-3截面

验算：

[image: image64.wmf]350

]

[

131

72

.

1

7

.

224

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

  
[image: image65.wmf]350

]

[

101

77

.

2

9

.

280

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l



[image: image66.wmf]=

s



 EMBED Equation.3  [image: image67.wmf]2

2

3

/

215

/

153

1082

10

93

.

165

mm

N

f

mm

N

A

N

=

<

=

´

=


所选截面满足要求。

 eq \o\ac(○,5) 斜杆3-15
N =-118.28kN (压力)，l0x =241.8cm    l0y = l =302.3cm
选用2∟80×7，见图7所示，A =21.72c㎡ , ix = 2.46cm , iy = 3.75cm

[image: image68]
图7 斜杆3-15截面

[image: image69.wmf]150

]

[

98

46

.

2

8

.

241

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

 属于b类截面


[image: image70.wmf]150

]

[

81

75

.

3

3

.

302

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l

 属于b类截面

满足长细比：
[image: image71.wmf]150

]

[

=

l

的要求。

由于
[image: image72.wmf]y

x

l

l

>

只需求出
[image: image73.wmf]x

j

j

=

min

，查轴心受压构件的稳定系数表，
[image: image74.wmf]568

.

0

=

x

j



[image: image75.wmf]=

s


[image: image76.wmf]2

2

3

/

215

/

153

2172

568

.

0

10

28

.

118

mm

N

f

mm

N

A

N

x

=

<

=

´

´

=

j


所选截面合适。

 eq \o\ac(○,6) 斜杆15-4
N = 68.39kN（拉力），l0x = 0.8l = 2418mm, l0y = l =3023cm
计算需要净截面面积


[image: image77.wmf]2

3

321

215

10

39

.

68

mm

f

N

A

n

=

´

=

=


选用2∟56×5，见图8所示，A = 10.82c㎡ , ix = 1.72 cm , iy = 2.77 cm

[image: image78]
图 8 斜杆15-4截面

验算：

[image: image79.wmf]350

]

[

141

72

.

1

8

.

241

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

  
[image: image80.wmf]350

]

[

109

77

.

2

3

.

302

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l



[image: image81.wmf]=

s



 EMBED Equation.3  [image: image82.wmf]2

2

3

/

215

/

63

1082

10

39

.

68

mm

N

f

mm

N

A

N

=

<

=

´

=


所选截面满足要求。

 eq \o\ac(○,7) 斜杆4-17
N =50.27kN （拉力），    l0x =259.5cm    l0y = l =324.3cm

[image: image83.wmf]2

3

234

215

10

27

.

50

mm

f

N

A

n

=

´

=

=


选用2∟56×5，见图9所示，A =10.82 c㎡ , ix =1.724cm , iy =2.77cm

[image: image84]
图9 斜杆4-17截面

[image: image85.wmf]350

]

[

151

72

.

1

5

.

259

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

 


[image: image86.wmf]350

]

[

117

77

.

2

3

.

324

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l

 

满足长细比：
[image: image87.wmf]350

]

[

=

l

的要求。


[image: image88.wmf]=

s


[image: image89.wmf]2

2

3

/

215

/

47

1082

10

27

.

50

mm

N

f

mm

N

A

N

=

<

=

´

=


所选截面合适。

 eq \o\ac(○,8) 斜杆17-5
N =-81.11kN (压力)，l0x =259.5cm    l0y = l =324.3cm  

选用2∟63×6，见图10所示，A =14.58c㎡ , ix = 1.93cm , iy = 3.06cm

[image: image90]
图10 斜杆17-5截面

验算

[image: image91.wmf]150

]

[

135

93

.

1

5

.

259

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

 


[image: image92.wmf]150

]

[

106

06

.

3

3

.

324

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l

 

由于
[image: image93.wmf]y

x

l

l

>

只需求出
[image: image94.wmf]x

j

j

=

min

，查轴心受压构件的稳定系数表，
[image: image95.wmf]365

.

0

=

x

j



[image: image96.wmf]=

s


[image: image97.wmf]2

2

3

/

215

/

152

1458

365

.

0

10

11

.

81

mm

N

f

mm

N

A

N

x

=

<

=

´

´

=

j


所选截面合适。

4、竖杆截面计算

 eq \o\ac(○,1)边竖杆1-10
N =-23.96kN (压力)，,l0x = l0y =l=201.25cm    

选用2∟63×10，，A =23.32 c㎡ , ix = 1.88cm , iy = 3.07cm

[image: image98.wmf]150

]

[

106

88

.

1

25

.

201

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

 属于b类截面


[image: image99.wmf]150

]

[

66

07

.

3

25

.

201

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l

 属于b类截面

满足长细比：
[image: image100.wmf]150

]

[

=

l

的要求。

由于
[image: image101.wmf]y

x

l

l

>

只需求出
[image: image102.wmf]x

j

j

=

min

，查轴心受压构件的稳定系数表，
[image: image103.wmf]517

.

0

=

x

j



[image: image104.wmf]=

s


[image: image105.wmf]2

2

3

/

215

/

20

2332

517

.

0

10

96

.

23

mm

N

f

mm

N

A

N

x

=

<

=

´

´

=

j


所选截面合适。

 eq \o\ac(○,2)竖杆2-12 
N =-47.92kN (压力)，,l0x =1800mm      l0y =2250mm    

选用2∟63×10， A =23.32 c㎡ , ix = 1.88cm , iy = 3.07cm

[image: image106.wmf]150

]

[

96

88

.

1

180

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

 属于b类截面


[image: image107.wmf]150

]

[

73

07

.

3

225

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l

 属于b类截面

满足长细比：
[image: image108.wmf]150

]

[

=

l

的要求。

由于
[image: image109.wmf]y

x

l

l

>

只需求出
[image: image110.wmf]x

j

j

=

min

，查轴心受压构件的稳定系数表，
[image: image111.wmf]581

.

0

=

x

j



[image: image112.wmf]=

s


[image: image113.wmf]2

2

3

/

215

/

35

2332

581

.

0

10

92

.

47

mm

N

f

mm

N

A

N

x

=

<

=

´

´

=

j


所选截面合适。

 eq \o\ac(○,3)竖杆3-14
N =-47.92kN (压力)，    l0x =2000mm      l0y =2500mm    

选用2∟63×10， A =23.32 c㎡ , ix = 1.88cm , iy = 3.07cm

[image: image114.wmf]150

]

[

106

88

.

1

200

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

 属于b类截面


[image: image115.wmf]150

]

[

81

07

.

3

250

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l

 属于b类截面

满足长细比：
[image: image116.wmf]150

]

[

=

l

的要求。

由于
[image: image117.wmf]y

x

l

l

>

只需求出
[image: image118.wmf]x

j

j

=

min

，查轴心受压构件的稳定系数表，
[image: image119.wmf]517

.

0

=

x

j



[image: image120.wmf]=

s


[image: image121.wmf]2

2

3

/

215

/

40

2332

517

.

0

10

92

.

47

mm

N

f

mm

N

A

N

x

=

<

=

´

´

=

j


所选截面合适。

 eq \o\ac(○,4)竖杆4-16
N =-47.92kN (压力),      l0x =2200mm      l0y =2750mm    

选用2∟63×10， A =23.32 c㎡ , ix = 1.88cm , iy = 3.07cm

[image: image122.wmf]150

]

[

117

88

.

1

220

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

 属于b类截面


[image: image123.wmf]150

]

[

90

07

.

3

275

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l

 属于b类截面

满足长细比：
[image: image124.wmf]150

]

[

=

l

的要求。

由于
[image: image125.wmf]y

x

l

l

>

只需求出
[image: image126.wmf]x

j

j

=

min

，查轴心受压构件的稳定系数表，
[image: image127.wmf]453

.

0

=

x

j



[image: image128.wmf]=

s


[image: image129.wmf]2

2

3

/

215

/

45

2332

453

.

0

10

92

.

47

mm

N

f

mm

N

A

N

x

=

<

=

´

´

=

j


所选截面合适。

 eq \o\ac(○,5) 竖杆5-18
N =47.03kN (拉力)，  l0x =2400mm      l0y =3000mm    


[image: image130.wmf]2

3

219

215

10

03

.

47

mm

f

N

A

n

=

´

=

=


选用2∟63×10， A =23.32 c㎡ , ix = 1.88cm , iy = 3.07cm

[image: image131.wmf]350

]

[

128

88

.

1

240

0

=

<

=

=

=

l

l

x

x

x

i

l

 


[image: image132.wmf]350

]

[

98

07

.

3

300

0

=

<

=

=

=

l

l

y

y

y

i

l

 

满足长细比：
[image: image133.wmf]350

]

[

=

l

的要求。


[image: image134.wmf]=

s


[image: image135.wmf]2

2

3

/

215

/

21

2332

10

03

.

47

mm

N

f

mm

N

A

N

=

<

=

´

=


所选截面合适。

[image: image136.wmf]12

12

x

0

x

0

y

0

y

0


中竖杆截面图
屋架杆件一览表

	杆件
	杆内力

kN
	计算长度
	截面形式及

角钢规格
	截面积

（m㎡）
	回转半径
	长细比
	容许长细比
	系数

φmin
	σ
(N/m㎡)

	
	
	lox
	loy
	
	
	ix(mm)
	 iy(mm)
	λmax
	
	
	

	上弦
	-688.25
	1505
	3010
	┛┗短肢相并

2L160×100×10
	5060
	28.5
	77.8
	53
	150
	0.842
	162

	下弦
	680.67
	3000
	6000
	┛┗短肢相并

2L160×100×10
	5060
	28.5
	77.8
	105
	350
	—
	135

	斜腹杆
	1-11
	-396.97
	2516
	2516
	┛┗长肢相并

2L140×90×10
	4460
	25.6
	68.4
	98
	150
	0.568
	-157

	
	11-2
	311.50
	2081
	2601
	┛┗

2L63×8
	1902
	19.0
	31.0
	110
	350
	—
	164

	
	2-13
	-243.97
	2247
	2809
	┛┗

2L80×7
	2172
	24.6
	37.5
	91
	150
	0.614
	-183

	
	13-3
	165.93
	2247
	2809
	┛┗

2L56×5
	1082
	17.2
	27.7
	131
	350
	—
	153

	
	3-15
	-118.28
	2418
	3023
	┛┗

2L80×7
	2172
	24.6
	37.5
	98
	150
	0.568
	-153

	
	15-4
	68.39
	2418
	3023
	┛┗

2L56×5
	1082
	17.2
	27.7
	141
	350
	—
	63

	
	4-17
	50.27
	2595
	3243
	┛┗

2L56×5
	1082
	17.2
	27.7
	151
	350
	—
	47

	
	17-5
	-81.11
	2595
	3243
	┛┗

2L63×6
	1458
	19.3
	30.6
	135
	150
	0.365
	-152

	竖杆
	1-10
	-23.96
	2012.5
	2012.5
	十字形

2L63×10
	2332
	18.8
	30.7
	106
	150
	0.517
	-20

	
	2-12
	-47.92
	1800
	2250
	十字形

2L63×10
	2332
	18.8
	30.7
	96
	150
	0.581
	-35

	
	3-14
	-47.92
	2000
	2500
	十字形

2L63×10
	2332
	18.8
	30.7
	106
	150
	0.517
	-40

	
	4-16
	-47.92
	2200
	2750
	十字形

2L63×10
	2332
	18.8
	30.7
	117
	150
	0.453
	-45

	
	5-18
	47.03
	2400
	3000
	十字形

2L63×10
	2332
	18.8
	30.7
	128
	350
	—
	-51


六、节点设计
重点设计“1”、“2”、“11”、“18” “5”五个典型节点，其余节点设计类同。
1．下弦2节点

这类节点的设计步骤是：先根据腹杆的内力计算腹杆与节点连接焊缝的尺寸，即hf和lw 。然后根据lw的大小比例绘出节点板的形状和大小，最后验算下弦杆与节点板的连接焊缝。

选用E43焊条，角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值
[image: image137.wmf]f

w

t

＝160N/m㎡，实际所需的焊脚尺寸可由构造确定。 
（1）11-2杆的内力N=311.5KN，采用三面围焊，肢背和肢尖焊缝hf=6mm，所需要的焊缝长度为：
[image: image138.wmf]mm

l

w

63

3

=



[image: image139.wmf]N

f

l

h

N

w

f

f

w

f

84

.

103299

160

22

.

1

2

63

6

7

.

0

7

.

0

3

3

=

´

´

´

´

´

=

å

=

b


肢背
[image: image140.wmf]mm

f

h

N

N

l

w

f

f

w

147

12

160

6

7

.

0

2

92

.

51649

10

5

.

311

7

.

0

7

.

0

2

2

/

7

.

0

3

3

1

=

+

´

´

´

-

´

´

=

´

-

=

，取150mm
肢尖
[image: image141.wmf]mm

f

h

N

N

l

w

f

f

w

70

12

160

6

7

.

0

2

92

.

51649

10

5

.

311

3

.

0

7

.

0

2

2

/

3

.

0

3

3

=

+

´

´

´

-

´

´

=

´

-

=

，取80mm
（2）2-13杆的内力N=243.97KN，采用三面围焊，肢背与肢尖的焊缝hf=6mm，所需要的焊缝长度为：
[image: image142.wmf]mm

l

w

80

3

=



[image: image143.wmf]N

f

l

h

N

w

f

f

w

f

4

.

131174

160

22

.

1

2

80

6

7

.

0

7

.

0

3

3

=

´

´

´

´

´

=

å

=

b


肢背
[image: image144.wmf]mm

f

h

N

N

l

w

f

f

w

90

12

160

6

7

.

0

2

2

.

65587

10

97

.

243

7

.

0

7

.

0

2

2

/

7

.

0

3

3

=

+

´

´

´

-

´

´

=

´

-

=

，取100mm
肢尖
[image: image145.wmf]mm

f

h

N

N

l

w

f

f

w

18

12

160

6

7

.

0

2

2

.

65587

10

97

.

243

3

.

0

7

.

0

2

2

/

3

.

0

3

3

=

+

´

´

´

-

´

´

=

´

-

=

，取60mm
（4） 竖杆2-12杆的内力N=-47.92KN，采用三面围焊，焊缝尺寸可按构造确定取hf=8mm。
所需要的焊缝长度为：
[image: image146.wmf]mm

l

w

63

3

=



[image: image147.wmf]N

f

l

h

N

w

f

f

w

f

12

.

137733

160

22

.

1

2

63

8

7

.

0

7

.

0

3

3

=

´

´

´

´

´

=

å

=

b


因为
[image: image148.wmf]3

3

2

28752

10

92

.

47

3

.

0

2

2

N

N

N

k

<

=

´

´

´

=

，所以按两面侧焊缝计算。
肢背
[image: image149.wmf]mm

f

h

N

l

w

f

f

w

35

16

160

8

7

.

0

2

10

92

.

47

7

.

0

7

.

0

2

7

.

0

3

=

+

´

´

´

´

´

=

´

=

，取40mm
肢尖
[image: image150.wmf]mm

l

w

24

16

160

8

7

.

0

2

10

92

.

47

3

.

0

3

=

+

´

´

´

´

´

=

，取40mm
（4）下弦杆焊缝验算

下弦杆与节点板连接焊缝承受两相邻下弦内力之差。

ΔN＝522.64－212.65＝309.99kN
肢背焊缝验算，hf＝8mm， 
τf＝
[image: image151.wmf]160

10

8

7

.

0

2

10

995

.

309

75

.

0

3

´

´

´

´

´

´

＝13N/mm2＜160N/mm2焊缝强度满足要求。
根据节点放样，得节点板尺寸为310×360，节点图如下图所示。
[image: image152.png]C 6-150,

6-80

265

7

75

195





下弦节点各杆肢尖、肢背尺寸                    

	杆件
	hf（mm）
	 肢背(mm)
	hf（mm）
	肢尖(mm)

	11-2
	6
	147mm取150mm
	6
	70mm取80 mm 

	2-13
	6
	90mm取100mm
	6
	18mm取60 mm 

	13-3
	5
	114mm取120mm 
	5
	55mm取70mm

	3-15
	6
	74mm取80mm
	6
	38mm取60mm 

	15-4
	5
	53mm取60mm 
	5
	28mm取60mm

	4-17
	6
	38mm取60mm
	6
	23mm取60mm 

	     17-5
	6
	54mm取60mm
	    6
	30mm取60mm


2．上弦11节点：

11-2杆节点板连接的焊缝计算与下弦节点2中11-2杆计算相同。

1-11杆N＝-396.97 kN，采用三面围焊，设肢背和肢尖 hf = 8mm，

[image: image153.wmf]N

f

l

h

N

w

f

f

w

f

62

.

306073

160

22

.

1

2

140

8

7

.

0

7

.

0

3

3

=

´

´

´

´

´

=

å

=

b


因为
[image: image154.wmf]3

3

2

277879

10

97

.

396

35

.

0

2

2

N

N

N

k

<

=

´

´

´

=

，所以按两面侧焊缝计算。

   lw1＝
[image: image155.wmf]160

8

7

.

0

2

10

97

.

396

65

.

0

3

´

´

´

´

´

＋16＝144，取lw1＝150mm
   lw2＝
[image: image156.wmf]160

8

7

.

0

2

10

97

.

396

35

.

0

3

´

´

´

´

´

＋16＝78，取lw2＝80m
上弦节点各杆肢尖、肢背尺寸
	杆件
	hf（mm）
	肢背 (mm)
	hf（mm）
	肢尖 (mm)

	1-11
	8
	144mm取150mm
	8
	78mm取80mm 

	11-2
	6
	174mm取180mm
	6
	82mm取90 mm 

	2-13
	6
	139mm取150mm
	6
	66mm取70 mm 

	13-3
	5
	114mm取120mm 
	5
	55mm取70mm

	3-15
	6
	74mm取80mm
	6
	38mm取60mm 

	15-4
	5
	53mm取60mm 
	5
	28mm取60mm

	4-17
	6
	38mm取60mm
	6
	23mm取60mm 

	17-5
	6
	54mm取60mm
	     6
	30mm取60mm


考虑搁置檩条，节点板缩进上弦肢背7mm，用槽焊缝连接，槽焊缝按两条角焊缝计算
[image: image157.wmf]mm

t

h

f

5

2

/

10

2

/

=

=

=

，P＝47.92kN。
节点板尺寸为285
[image: image158.wmf]´

417设肢尖焊缝
[image: image159.wmf]f

h

=5mm，假定集中荷载P与上弦垂直，忽略屋架上弦坡度影响。

肢背焊缝验算：


[image: image160.wmf]2

2

2

2

2

2

1

/

128

160

8

.

0

8

.

0

/

115

407

5

7

.

0

2

)

22

.

1

2

/

92

.

47

(

)

5

.

393

75

.

0

(

7

.

0

2

)

22

.

1

2

/

(

)

(

mm

N

f

mm

N

l

h

P

N

K

w

f

w

f

f

=

´

=

<

=

´

´

´

´

+

´

=

´

´

+

D

=

t


肢尖焊缝验算：


[image: image161.wmf]2

2

2

2

2

2

2

/

128

160

8

.

0

8

.

0

/

40

407

5

7

.

0

2

)

22

.

1

2

/

92

.

47

(

)

5

.

393

25

.

0

(

7

.

0

2

)

22

.

1

2

/

(

)

(

mm

N

f

mm

N

l

h

P

N

K

w

f

w

f

f

=

´

=

<

=

´

´

´

´

+

´

=

´

´

+

D

=

t


节点图如下图所示。
[image: image162.png]“QA!E
=T m‘
/, zg%ﬂ





3、屋脊18节点

（1）弦杆一般都采用同号角钢进行拼接，为使拼接角钢与弦杆之间能够密合，且便于施焊，需要将拼接角钢的尖角削除，并截去垂直肢的一部分宽度（一般为t+hf+5mm）。拼接角钢的部分削弱，可以借助节点板来补偿。接头一边的焊缝长度按弦杆内力计算。

设5-18杆与节点板的焊缝尺寸为：肢背hf=8mm，lw1=(0.65×47.03×103)/（2×0.7×8×160）+16=33mm，取lw1=40mm，

肢尖hf=8mm，lw2=（0.35×47.03×103）/（2×0.7×8×160）+16=25mm。取lw2=40mm。

设焊缝高度hf=8mm，则所需要焊缝计算长度为：lw=（654.53×103）/（4×0.7×8×160）+16=199mm。取lw =210mm。拼接角钢长度600mm＞2×210=420mm。

（2）上弦与节点板间的焊槽，假定承受节点荷载，验算略。上弦肢尖与节点板的连接焊缝，应按上弦内力的15%计算，设肢尖焊缝hf=8mm，节点板长度为470mm，节点一侧弦杆焊缝的计算长度为lw=470/2-5-10=220mm，焊缝应力为：τfN=（0.15×654.53×103）/（2×0.7×8×220）=40N/mm2，σfM=（0.15×654.53×103×55×6）/（2×0.7×8×2202）=60N/mm2，
[image: image163.wmf]2

2

t

b

s

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

 =
[image: image164.wmf]2

2

22

.

1

/

60

40

）

（

+

=63.4kN/mm2＜160kN/mm2
中竖杆与节点板的连接焊缝计算：N=47.03KN此杆内力较小，焊缝尺寸可按构造确定，取焊缝尺寸hf=8 mm，焊缝长度lw>50 mm，节点图如下图所示。

[image: image165.png]244

244

=





4、下弦跨中5节点设计

（1）下弦接头设于跨中节点处，连接角钢取与下弦杆相同截面2∟160×100×10，焊缝高度hf=8mm，焊缝长度为：

lw=（680.67×103）/（4×0.7×8×160）+16=206mm，取lw=210mm

连接角钢长度lw=2×210+10=430mm，取lw=430mm

下弦杆与节点板，斜杆与节点板之间的连接焊缝按构造设计。

（2）弦杆与节点板连接焊计算：按下弦杆内力的15%计算。N=680.67×15%=102KN
设肢背、肢尖焊肢尺寸为8 mm，弦杆一侧需焊缝长度为
肢背lw=（0.75×102×103）/（2×0.7×8×160）+16=59mm，取80mm，

肢尖lw=（0.25×102×103）/（2×0.7×8×160）+16=30mm。取40mm
腹杆与节点板连接焊缝的计算方法与以上几个节点相同，节点图如下图所示。
[image: image166.png]6-60

172
210

ow%





5、 支座1节点

为了便于施焊，下弦杆角钢水平肢的底面与支座底板的净距离取160mm。在节点中心线上设置加劲肋。加劲肋取460×80×12mm，节点取460×380×14mm的钢板。

（1）支座底板的计算

支座反力RA=RB=479.2KN 

按构造要求采用底板面积为a×b=280×360mm2如仅考虑加劲肋部分底板承受支座反力R，则承压面积为280×（2×80+12）=48160mm2

验算柱顶混凝土的抗压强度：σ=R/Au=479.2×103/48160=10N/mm2＜fc=12.5N/mm2满足。               

底板的厚度按屋架反力作用下的弯距计算，节点板和加劲肋将底板分成四块，每块板为两相邻边支承，而另两相邻边自由的板，每块板单位宽度的最大弯距为：M=βσ
[image: image167.wmf]a



 EMBED Equation.3  [image: image168.wmf]2

2


式中  σ—底板下的平均应力，σ=10N/mm2；

     
[image: image169.wmf]a

2—两支承边之间的对角线长度，
[image: image170.wmf]a

2=165.6mm；

      β—系数，由b2/a2决定。b2=80×150/165.6=72.46，b2/a2=72.46/165.6=0.438，查表得β=0.045
故M=βσ
[image: image171.wmf]a



 EMBED Equation.3  [image: image172.wmf]2

2

=0.045×10×165.62=12340.5Nmm。

底板厚度t=
[image: image173.wmf]215

/

5

.

12340

6

´

=19mm，取t=20mm。
（2）加劲肋与节点的连接焊缝计算

加劲肋高度取与支座节点板相同，厚度取与中节点板相同（即—380×14×460），一个加劲肋的连接焊缝所承受的内力为四分之一支座反力。

R/4=479.2×103/4=119.8×103N，M=Ve=119.8×103×50=5.95×106Nmm

设焊缝hf=8mm，焊缝计算长度lw=460-10-15=435mm，则焊缝应力为

τf=(119.8×103)/(2×0.7×8×435)=25N/mm2，
σf=(6×5.95×106)/(2×0.7×8×4352)=17N/mm2，

[image: image174.wmf]2

2

t

b

s

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

 =29N/mm2＜160N/mm2
（3）节点板、加劲肋与底板的连接焊缝

设焊缝传递全部支座反力R=479.2kN，其中每块加劲肋各传R/4=119.8kN，节点板传递R/2=239.6kN。

节点板与底板的连接焊缝计算长度
[image: image175.wmf]å

w

l

=2×（300-10）=580mm，所需要的焊脚尺寸为h≥(239.6×103)/(0.7×580×160×1.22)=3.0mm，取h=6mm。

每块加劲肋与底板的连接焊缝长度为
[image: image176.wmf]å

w

l

=（100-20-10）×2=140mm。所需要的焊缝尺寸为h≥(239.6×103)/(0.7×140×160×1.22)=12mm，取h=14mm，节点图如下图所示。
[image: image177.png]460

S0,
0 7 o
o
4 o
o

b 140 ) 140

S

140





其他节点设计方法与上述方法类似。具体见屋架施工图。[image: image178.wmf]320

6-70

8-80

8-150

1-11

11节点

2-13

250

168

6-150

11

40

177

111





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���

















y





y





x





x





12








12





x





x





y





y





x





x





y





y





12





x





x





y





y





12





x





x





y





y





12





x





x





y





y





12





x





x





y





y





12





x





x





y





y





12





x





x





y





y





12





x





x





y





y





12
































PAGE  
4
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

_1229093703.unknown

_1229096233.unknown

_1229365598.unknown

_1229436868.unknown

_1229437695.unknown

_1229437896.unknown

_1229438321.unknown

_1229526659.unknown

_1229526660.unknown

_1229438490.unknown

_1229438102.unknown

_1229437798.unknown

_1229437835.unknown

_1229437779.unknown

_1229437523.unknown

_1229437612.unknown

_1229437445.unknown

_1229437467.unknown

_1229436904.unknown

_1229370990.unknown

_1229371160.unknown

_1229371190.unknown

_1229371155.unknown

_1229365641.unknown

_1229368138.unknown

_1229368161.unknown

_1229368854.dwg

_1229368144.unknown

_1229368121.unknown

_1229365628.unknown

_1229155779.unknown

_1229237085.dwg

_1229269048.unknown

_1229270308.unknown

_1229365577.unknown

_1229270315.unknown

_1229270279.unknown

_1229263977.unknown

_1229269014.unknown

_1229261090.unknown

_1229157614.unknown

_1229178971.unknown

_1229179800.unknown

_1229156066.unknown

_1229156974.unknown

_1229155989.unknown

_1229096267.unknown

_1229096413.unknown

_1229096439.unknown

_1229096390.unknown

_1229096256.unknown

_1229094691.unknown

_1229096031.unknown

_1229096088.unknown

_1229096211.unknown

_1229096057.unknown

_1229095940.unknown

_1229095974.unknown

_1229095253.unknown

_1229095270.unknown

_1229093977.unknown

_1229094116.unknown

_1229094136.unknown

_1229094095.unknown

_1229093944.unknown

_1229093966.unknown

_1229093929.unknown

_1229090798.unknown

_1229092924.unknown

_1229093547.unknown

_1229093578.unknown

_1229093684.unknown

_1229093567.unknown

_1229092970.unknown

_1229093467.unknown

_1229092943.unknown

_1229092731.unknown

_1229092776.unknown

_1229092795.unknown

_1229092747.unknown

_1229090951.unknown

_1229091180.unknown

_1229091632.unknown

_1229091790.unknown

_1229090972.unknown

_1229090933.unknown

_1229074766.unknown

_1229087432.unknown

_1229087595.unknown

_1229087668.unknown

_1229088639.unknown

_1229090318.unknown

_1229088429.unknown

_1229087615.unknown

_1229087574.unknown

_1229086354.unknown

_1229087064.unknown

_1229086140.unknown

_1197122961.unknown

_1197222209.unknown

_1197222211.unknown

_1197222212.unknown

_1197222210.unknown

_1197221589.unknown

_1197222206.unknown

_1197222207.unknown

_1197221743.unknown

_1197222205.unknown

_1197221588.unknown

_1196871914.unknown

_1197122079.unknown

_1197122089.unknown

_1197041422.unknown

_1197041434.unknown

_1196870106.unknown

_1196870994.unknown

_1196871034.unknown

_1196871329.unknown

_1196870185.unknown

_1196869906.unknown

_1085607567.unknown

